| Document élève |  | TD Résistance des matériaux |  | Bac S SI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Exercice 1 : étude de traction

Une poutre tubulaire en acier appartenant à la charpente métallique du Centre Pompidou à Paris, supporte un effort de traction de 400 kN.

Caractéristiques des poutres tubulaires :

- Diamètre extérieur 400 mm et épaisseur e

- Limite à la rupture Rr = 380 MPa

- Limite élastique Re = 240 MPa

- Module de Young E = 200 000 MPa

- Coefficient de sécurité par rapport à Re égal à 6

1) Déterminer l’épaisseur e minimale admissible pour la construction.

2) La longueur de la partie tubulaire de la poutre est de 3,50 m. Déterminer son allongement ΔL

Exercice 2 : étude de traction

Une tige en acier (diamètre 12,5 mm et longueur 1 m) supporte une charge de traction de 15 000 N.

- 1) Déterminer la contrainte et l’allongement dans la tige avec Eacier = 200 000MPa.

- La tige en acier est remplacée par une autre en aluminium de même longueur.

- 2) Quel doit être le diamètre d pour que les allongements des deux tiges soient identiques sachant que 
Ealu = 75 000 MPa.

- 3) En déduire la contrainte dans la tige en aluminium.

- 4) Si la masse volumique de l’acier est de 7 800kg.m-3 et celle de l’aluminium de 2 500kg.m-3, déterminer le rapport des masses des deux tiges.

Exercice 3 : étude de flexion

L’étude porte sur des poutres en Bois Lamellé Collé situées en toiture d’un bâtiment. Il s’agit de dimensionner les pannes (= poutre) repérées C24-110 sur le document technique DT1 et de vérifier l’arbalétrier (= poutre) GL28h-203 vis-à-vis des contraintes normales le sollicitant.

Données :

- Document technique à consulter : DT1.

- Les hauteurs standards en mm des éléments en bois lamellé-collé (BLC) :

100, 115, 125, 150, 200, 225, 265, 310, 360 et 400 mm.

- La contrainte admissible du BLC (adm) est de 10,3 MPa.

- Le module d’élasticité longitudinal du BLC (EBLC) est égal à 10 000 MPa.

Travail demandé :

1) Dimensionnement des pannes repérées C24-110 sur le plan de charpente (DT1)

1-1) Calculer le moment fléchissant maximal agissant sur ces pannes sachant que la modélisation adoptée est la suivante :

1-2) Déterminer la hauteur H des poutres de façon à vérifier la condition de résistance et sachant que leur section est comme suit :

z

y

H

75 mm

1-3) Dans le cas d’une poutre sur deux appuis, l’expression de la flèche maximale est :

fmax= 5 pELS L4384 E I

Avec ici pELS = 1,80 KN/m et I le moment quadratique de la poutre par rapport à l’axe z passant par son centre de gravité.

Vérifier que le choix effectué pour H vérifie la condition de flèche fadm = L/300 avec L la portée de la panne. Si ce n’est pas le cas, redimensionner H.

2) Vérification de l’arbalétrier GL28h-203 vis-à-vis des contraintes normales

2-1) Les pannes C24-110 engendrent sur l’arbalétrier GL28h-203 des forces ponctuelles. Ainsi, en tenant compte de son poids propre, on obtient la modélisation ci-dessous :

Calculer la valeur du moment fléchissant maximal agissant sur l’arbalétrier à l’abscisse x = 3,23 m

2-2) En prenant Mfmax = 20 kN.m, tracer la répartition des contraintes normales dans la section de l’arbalétrier la plus sollicitée (dimensions : 90 mm x 360 mm). Indiquer les zones tendues et comprimées.

Est-ce que l’arbalétrier est vérifié ?

DT1 : plan de charpente